| Корешок предложения № __ от «___»_____20__г. Город _______________ (Село) Гр-ну (ке) ____________ _____________________ проживающему по адресу: ______________________ ______________________ Инструктаж получили: (подпись) ____________________ (Ф.И.О.) (подпись) ____________________ (Ф.И.О.) (подпись) ____________________ (Ф.И.О.) (подпись) ____________________ (Ф.И.О.) (подпись) ____________________ (Ф.И.О.) (подпись) ____________________ (Ф.И.О.) (подпись) ____________________ (Ф.И.О.) (подпись) ____________________ (Ф.И.О.) Инструктор (работник, сотрудник) ПЧ: ______________________ ______________________ | Линия отреза | # ПАМЯТКА № _____ о мерах пожарной безопасности в быту «___» _________ 20__ г. _________________ (населенный пункт) Гр-ну (ке) ____________________________________________________ Проживающему (ей) по ул. _____________________ дом ______ кв. ___ __________________________________________________________ 1. Не допускайте самовольного строительства жилых и хозяйственных построек. 2. Не загромождайте выходы, балконы, лоджии, коридоры и лестницы домашними вещами и мебелью. 3. Не храните в чердачных и подвальных помещениях предметы домашнего обихода, сено, солому и другие сгораемые материалы. 4. Сжигание отходов и тары производите только в специально отведенных для этой цели местах не ближе 50 м от зданий и строений и под контролем. 5. Не допускайте хранения в жилом доме (квартире) более 10 л легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также баллонов с горючими газами на балконах, лоджиях, в подвалах и чердаках. 6. Не допускайте использование неисправных газовых приборов, не оставляйте незакрытыми краны газовых приборов и газопроводов, не устанавливайте мебель и другие горючие предметы ближе 20 см от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 70 см  по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами). 7. При эксплуатации печного отопления запрещается: - оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; - располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; - применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; - топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; - перекаливать печи. 8. Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже: - одного раза в три месяца для отопительных печей; - одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия; - одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки. 9. Золу из печей тушите водой и высыпайте в ямы не ближе 15м от строений. 10. Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых приборов должны, располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. 11. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также иметь предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ". 12. На чердаках и в подвалах, в кладовках и сараях не пользуйтесь для освещения спичками, свечами, керосиновыми лампами и другими источниками открытого огня. Для освещения этих помещений пользуйтесь электрическими фонарями. 13. Не разрешайте детям играть с огнем, не поручайте им присмотр за топящимися печами и нагревательными электроприборами. Храните спички в недоступных детям местах. Не оставляйте детей без присмотра. 14. При пожаре необходимо позвонить в пожарную охрану по городскому телефону «01» (по сотовому телефону «112»), представиться, сообщить где и что горит, приступить к тушению имеющимися первичными средствами пожаротушения. Инструктор (работник, сотрудник) ПЧ: ___________________________ (подпись, Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |