Администрация

Вязовского  сельсовета

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

Постановление

от 22 февраля 2013года                                                   № 16

Об утверждении схемы

теплоснабжения на территории

Вязовского  сельсовета

Во  исполнении  Федерального закона от 27.07.2010 года

№ 190 -ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Постановлением Правительства РФ «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»от 22.02.2012г. N154., Уставом Вязовского сельсовета,  Администрация Вязовского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области  постановляет:

1. Утвердить прилагаемые схемы теплоснабжения на территории  Вязовского сельсовета.

2. Настоящее постановление обнародовать установленным порядком.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации                                      Н.Г.Киселев

Утверждено

постановлением

Администрации

Вязовского  сельсовета

От 22 февраля 2013г. № 16

Схема теплоснабжения

на территории Вязовского сельсовета

Тонкинского муниципального района Нижегородской области

Схема теплоснабжения поселения— документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

1. Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения сельсовета разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2027 года являются:

Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения до 2027 года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

2. Общая характеристика сельского поселения

Территорию 	Вязовского  сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области составляют исторически сложившиеся земли 14 населенных пунктов, из них население проживает в 10 селах и деревнях. На 01.01.2013, согласно похозяйственных книг, в 331 хозяйстве  зарегистрировано 926 граждан. Наибольшее число граждан проживает в селе Вязовка, деревнях: Кодочиги, Типайки, Старые Краи.	Территория Вязовского  сельсовета составляет 15435 гектаров,  в т.ч. земли сельскохозяйственного назначения – 8853 га, земли поселений – 1006 га, земли лесного фонда – 4472 га,  земли запаса – 1044га. Административным центром сельсовета является село Вязовка.

3. Схема теплоснабжения

Теплоснабжение на территории Вязовского сельсовета осуществляется:

- в частных одноквартирных и двухквартирных домах от печей и котлов на твердом топливе (в основном дрова, реже уголь), горячее водоснабжение отсутствует или производится от индивидуальных водонагревателей;

- учреждения и организации отапливаются от 4 котельных:

| № котельной | Населенный пункт | Год ввода в эксплуатацию | Вид котельной | Установленная мощность (Гкал/год) | Вид топлива | Протяженность сетей в 2-х трубном исполнении (метров) | Отапливаемые организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вязовка | 1971 | Отдельно стоящее здание | 1008 | Уголь. дрова | 320 | Школа, библиотека, дом культуры, здание администрации |
| 2 | Старые Краи клуб | 1980 | встроенная | 89 | Уголь. дрова | нет | Клуб |
| 3 | Кодочиговский клуб | 1968 | встроенная | 197 | Дрова,уголь | нет | клуб, библиотека |
| 4 | Кодочиги д\сад | 2006 | встроенная | 234 | Уголь. дрова | 20 | Школа, ФАП, д\сад |

4. Пояснительная записка схемы теплоснабжения.

Котельные, расположенные в деревнях Старые Краи — клуб, Кодочиги -клуб, находятся во встроенных помещениях непосредственно	 в отапливаемых зданиях, поэтому там отсутствуют наружные тепловые сети. Котлы небольшой производительности, обеспечивающие в полной потребности тепловой режим и расходующие топливо в разумных пределах. Потери тепла от котла до отапливаемых помещений минимальное.

Котельная Кодочиговского детского сада   расположена во встроенном помещении, имеет наружные тепловые сети  20 метров, котел КВС -0,25 заменен в феврале 2013 года, обеспечивает в полной потребности тепловой энергией и расходует топливо в разумных пределах. Потери тепла от котла  до отапливаемых помещений незначительное.

В с.Вязовка  (приложение 1) имеется одна котельная, которая расположена в отдельном здании и обеспечивает теплом все организации, расположенные в 3 зданиях. В котельной имеется 2 котла: один КВС – 0,4 и один  котел «Энергия».  Котел КВС – 0,4 установлен  в 2005 году, а «Энергия» работает с 1971 года. Тепловые сети протяженностью 320 метров в двухтрубном исполнении,  верховые,  диаметром 50-76 мм., часть сетей (80 метров) заменена в 2013 году,  240 метров тепловых сетей работают с 2005 года.

5. Перспективное  потребление

тепловой мощности и тепловой энергии на цели

теплоснабжения в административных границах  поселения

Численность населения в сельском поселении ежегодно сокращается, нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

Застройщики  индивидуального жилищного фонда и  многие жильцы квартир одноквартирных и двухквартирных домов  используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребность в строительстве новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки  для целей отопления отсутствует.

Существующие котельные и тепловые сети в полном объеме обеспечивают отопление организаций и учреждений. Строительство дополнительно объектов социальной сферы на ближайшие годы не планируется.

6. Планируемые мероприятия.

Ввиду отсутствия газового снабжения и возможности использования газа для отопления запланировано:                                                                         - котельная № 1: замена  котлов: КВС-0,4 и  «Энергия» на более современные, с большей теплоотдачей и меньшим расходом топлива (2015-2017гг);