Администрация

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

Постановление

14.03.2011     	                                                                                            № 90

Об утверждении  Программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Тонкинского муниципального

района на 2011 – 2015 годы.

Во исполнение п.4а Перечня поручений Президента РФ Д.А.Медведева от 27 ноября 2010 года № Пр-3463ГС, связанного с разработкой и принятием в субъектах РФ региональных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  администрация Тонкинского муниципального района  постановляет:

1. Утвердить прилагаемую «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тонкинского муниципального района  на 2011 – 2015 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя  главы  администрации  А.В. Баева.

Глава администрации                                                                      Т.Ф.Кузнецова

Утверждена

постановлением администрации

Тонкинского   муниципального

района № 90     от   14.03.2011 г

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры    Тонкинского    муниципального    района                    на      2011 – 2015 годы

(далее – программа)

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тонкинского муниципального района на 2011-2015 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области |
| Основные разработчики Программы | Отдел архитектуры и строительства Тонкинского муниципального района |
| Цель Программы | Обеспечение потребителей к 2015 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) организации коммунального комплекса; - сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры; - доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами организации коммунального комплекса); - эффективность деятельности организации коммунального комплекса; - обеспечение инженерно-экологических требований. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы - 2015 год. Выполнение Программы осуществляется в три этапа: первый этап – с 2011 года по 2013 год; второй этап – с 2014 года по 2015 год; третий этап – с 2015 года. |
| Объёмы и источники финансирования | Областной бюджет, местный бюджет |

Основные мероприятия Программы:
— поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа
— расширение централизованной канализационной сети, строительство коллекторов,  напорных трубопроводов;
— модернизация  и новое строительство  коммунальных сетей к вновь строящимся  микрорайонам; 
— модернизация  и строительство очистных сооружений;
— модернизация, и новое строительство объектов теплоснабжения;
— модернизация  системы утилизации отходов;
— обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
1. Технологические результаты:
— повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры ;
— снижение потерь коммунальных ресурсов  в производственном процессе.
2. Коммерческий результат – повышение эффективности  финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса;
3. Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений;
4. Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.

Контроль за исполнением Программы: Программа реализуется на территории муниципального образования.  Координатором Программы является отдел архитектуры и строительства администрации. Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется администрацией Тонкинского муниципального района.
Для оценки эффективности реализации Программы администрацией Тонкинского муниципального района будет проводиться ежегодный мониторинг.
Контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель главы администрации А.В.Баев.


Предисловие.

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", в целях реализации Концепции приоритетного Национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», ее главного организационно-финансового механизма - Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010гг., подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" выполнена разработка научно-проектной документации «Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры  Тонкинского муниципального района  на период с 2011 до 2015гг..». (далее - Программа комплексного развития).

Программа комплексного развития подготовлена отделом архитектуры и строительства Тонкинского муниципального района.

Программа состоит из следующих разделов:
Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования. Динамика социально-экономических показателей. Характеристика жилищно-коммунального комплекса.
Раздел 2. Комплексное развитие системы водоснабжения.
Раздел 3. Комплексное развитие системы теплоснабжения.

Раздел 4. Комплексное развитие системы водоотведения.
Раздел 5. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов.
Заключительная часть, включающая в себя формирование сводного плана программных мероприятий и мониторинг программы.

В ходе разработки программы по каждому направлению были разработаны мероприятия поэтапной модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; в соответствии с разработанной ранее проектно-сметной документацией определены  объемы модернизации и  нового строительства,  определен  необходимый объем финансовых средств, общая сумма которого составляет 214,781 млн.руб.  до 2015 г. в том числе:
- система отопления    -    51,05 млн.руб.;

- водопровод                -    97,28 млн.руб.;

- канализация             -    54,951 млн.руб.;

- утилизация твёрдых бытовых отходов      - 11,5 млн.руб.

Работа над Программой комплексного развития велась при тесном взаимодействии с  организациями коммунального комплекса Тонкинского муниципального района.

1.Основные принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тонкинского муниципального района.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  базируется на следующих принципах:

- определения качественных и количественных задач программы, которые затем становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов. Мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- рассмотрения Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, республиканскими, муниципальными, в том числе ФЦП «Жилище», и другими программами, реализуемыми на территории муниципального образования;

-    адекватность и оперативность принимаемых решений;

- реалистичность мероприятий и возможных альтернатив их реализации;

- прозрачность выполнения научно-исследовательской работы.

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тонкинского муниципального района является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации в городе.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тонкинского муниципального района является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса города.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тонкинского муниципального района представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тонкинского муниципального района являются:

1.	Реализация Генерального плана Тонкинского муниципального района и других документов территориального планирования.

2.	Реализация Стратегии устойчивого развития Тонкинского муниципального района.

3.	Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

4.	Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры.

5.	Определение необходимого объема финансовых  средств  для  реализации  Программы.

6.	Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов.

2. Комплексное развитие системы водоснабжения.

### 2.1  Структура производства, подачи и потребления воды.

Централизованное снабжение населения и предприятий Тонкинского муниципального района питьевой и технической водой осуществляется из подземных водоисточников.

На стадии транспортировки питьевой воды потребителю происходит ее вторичное загрязнение, что объясняется неудовлетворительным состоянием разводящих сетей.

Водопотребление за 2010г. выглядит следующим образом:

1. Потребление воды – 170 тыс. м3.

2. Реализация воды потребителям – 145 тыс. м3.

3. Потери и неучтенные расходы в водопроводной сети – 25 тыс. м3.

2.2.Структурный состав потребителей.

Структурный состав потребителей от сети водоснабжения Тонкинского муниципального района составляет:

- Население, в том числе и частный сектор.

- Промышленные предприятия и организации.

- Социальные и коммунально-бытовые организации.

2.3. Выявление резервов и дефицита мощности  водоводов и уличных разводящих сетей. Проблемы эксплуатации системы водоснабжения в разрезе: надежность, качество, экономичность.

Большая проблема и с обеспечением питьевой водой в р.п.Тонкино и в малых населенных пунктах, которые вошли в городскую черту. Техническое состояние эксплуатируемых систем водоснабжения в них находится, в основном, в неудовлетворительном состоянии, а зачастую и в аварийном. Порядка 90% артезианских скважин, водонапорных башен и инженерных коммуникаций (сетей и т.д.), планируемых к передаче в муниципальную собственность, работают со сверхнормативным сроком службы. Водозаборные сооружения подземных вод не имеют организованных зон санитарной охраны, которые без согласования с балансодержателем зачастую самопроизвольно застраиваются предприятиями, организациями и частными лицами; оборудование морально и физически устарело и износилось, водопроводные сети проложены с грубейшими нарушениями существующих нормативных документов.

Основными проблемами обеспечения населения качественной питьевой водой из подземных источников являются:

- отсутствие в населенных пунктах централизованной или локальной канализации;

- удаленность населенных пунктов от объектов для сброса (отвода) канализации.

Практически не уделяется должное внимание к расширению использования подземных вод в связи с необходимостью обеспечения резервного водоснабжения на случай предполагаемых чрезвычайных ситуаций.

Также есть еще и другие немаловажные факторы, которые не способствуют улучшению проблемы удовлетворительного водоснабжения в Тонкинском муниципальном районе:

- отсутствие необходимых инвестиций на восстановление, ремонт и ввод новых мощностей;

- отсутствие четкой политики в области нормативно – законодательной базы. Более 20 лет не переиздавался СНиП 2.04.02 – 84, морально устарело содержание ГОСТ 2761 «Источники централизованного хозяйственно – питьевого водоснабжения»;

- снижение заказов по разработке научных программ и исследований в связи с чем прекратили свою деятельность многие научно – исследовательские институты. Проблема выживания, сохранения научной школы и реализации новых идей стала в настоящее время очень острой. Готовится к выходу Федеральный Закон «О специальном техническом регламенте на требования санитарно – эпидемиологической безопасности к воде, предназначенной для потребления человеком и питьевому водоснабжению». Количество обязательных показателей по контролю за качеством воды теперь более 100, то – есть увеличиваются объемы проводимых лабораторных работ.

На качество воды оказывает влияние близко расположенные животноводческие комплексы, производственные предприятия, отсутствие централизованной канализации, необустроенность данных микрорайонов, близкое расположение удобряемых сельхозполей и проч. Не все сооружения имеют согласованные и обустроенные зоны санитарной охраны.

В ряде скважин недостаточен дебит воды.

Ненадежно электроснабжение.

Большая удалённость микрорайонов (малых населенных пунктов) от централизованного водоснабжения.

Качество подаваемой воды зависит не только от правильной технологической схемы очистки и требуемых режимов эксплуатации очистных сооружений, но и от стабильности работ и технического состояния системы подачи и распределения воды и других составляющих систем. Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей и их большой износ в р.п.Тонкино является причиной вторичного загрязнения питьевой воды.

Количество сетей со сверхнормативным сроком службы на 01.01.2010г. составляет по водопроводным сетям 79,4%.

Большинство трубопроводов находится в эксплуатации с 1973 года. Кроме того низкое качество проектирования и строительства, недостаточное техническое обслуживание и низкий объем выполняемых ремонтных работ балансодержателями сетей и сооружений других ведомств, незащищенность металлических трубопроводов от блуждающих токов, низкая оснащенность оборудования насосных станций  и т.д. привели к большому физическому износу сетей и к высокой аварийности, и, в результате, ко вторичному загрязнению подаваемой  питьевой воды и увеличению ее непроизводственных потерь.

Отсутствие у владельцев сетей средств и необходимого количества специалистов, недостаточная материально – техническая и производственная база привели к тому, что балансодержателями уже почти 20 лет (с момента начала передачи социальных объектов в муниципальную собственность) не ведется должная работа по эксплуатации сетей и сооружений. Данные причины ускорили процесс приема ведомственных сетей и сооружений в муниципальную собственность без материального и финансового обеспечения, что еще более обострило данную проблему . За период с начала 1990-х годов и до 2010г. количество водопроводных  сетей со сверхнормативным сроком службы возросло с 17% до 79,4%. Большая часть этих сетей передана в муниципальную собственность.

2.4. Основные направления модернизации системы водоснабжения, выработка вариантов технических решений.

Определены основные пусковые комплексы объектов первоочередного строительства и модернизации сроком до 2015 года, которые позволят:

- Увеличить протяженность водоводов и водопроводных сетей на 21,5 км как для обеспечения планируемого ввода жилья, так и водоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки.

- Ввести в эксплуатацию очистные сооружения по прекращению сброса загрязненных  вод  и осадка из отстойников в природные водоемы в целях сохранения их чистоты и экономии воды.

- Внедрить в эксплуатацию станции УФ-обеззараживания в целях снижения образования в воде канцерогенных хлорорганических соединений и создания надежного барьера микробиологическим и вирусологическим загрязнениям воды.

- Установить приборы учёта воды на водозаборных скважинах.

В целях охраны окружающей среды  предусмотрено:

- рекультивация земель;

- сбор дождевых и талых вод с территорий водопроводных сооружений и подача их на  канализационные сооружения.

2.5. Эффект от модернизации системы водоснабжения.

В результате модернизации системы водоснабжения (Водоочистные сооружения) и внедрения новой более совершенной технологии следует отметить следующие предполагаемые положительные моменты:

1. Достижение стабильного качественного состава подаваемой питьевой воды населению и предприятиям  соответствующей нормативным санитарным требованиям (СанПиН 2.1.4. 1071 – 01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») вне зависимости от загрязненности водоисточников (нынешнее положение и их прогнозируемое состояние качества водоема на период до 2025г.).

2. Введение в действие станций ультрафиолетового облучения в целях создания надежного барьера микробиологическим и вирусологическим загрязнениям воды и снижения образования канцерогенных хлорорганических соединений.

- Модернизация эксплуатируемых сетей и сооружений снизит износ сетей, увеличение срока службы оборудования, повышение точности и надежности дозирования реагентов, получение возможности быстрого реагирования на изменение качества волы, позволит экономить электроэнергию, снизить потери воды, уменьшить количество аварий и повреждений. Повысит надежность эксплуатации систем электроснабжения, приведет к предотвращению перерывов электроснабжения и остановке оборудования и сооружений и проч.

2.6. Определение финансовых потребностей на реализацию мероприятий по модернизации системы водоснабжения.

Потребности на реализацию мероприятий по модернизации системы водоснабжения составляют 97280тыс. рублей - затраты, связанные с ходом строительства и модернизацией действующих сооружений – подготовка строительства, проектные работы, благоустройство территории и т.д.

3.Комплексное развитие системы теплоснабжения.

3.1.Муниципальные котельные

В Тонкинском муниципальном районе находятся 32 муниципальные котельные.

В значительной части котельных оборудование установлено в 70-ые годы и к настоящему времени находятся в эксплуатации около 40 лет, а оборудование в котельной Естественно, что устаревшее, физически изношенное оборудование котельных не может обеспечить надежного теплоснабжения потребителей и должно поэтапно выводиться из эксплуатации.

В качестве топлива в котельных используется уголь, дрова и отходы лесопереработки.

Наиболее крупной муниципальной котельной является котельная по адресу: р.п.Тонкино, ул.Победы 10 «А». Тепловая мощность котельной составляет 4,59 Гкал/час. В котельной в 2011 году было введено в эксплуатацию 3  котла на щепе типа КВм-1.16Д-Тц ООО «Ижевский котельный завод», г.Ижевск, так же монтируется ещё два котла на угле. В качестве основного топлива в котельной используется щепа, резервного – уголь.

Теплоносителем для систем отопления является горячая вода. Регулирование отпуска тепла – качественное, центральное - на источнике теплоты, индивидуальное – в ИТП.

Система теплоснабжения закрытая. Схема подключения водонагревателей горячего водоснабжения преимущественно двухступенчатая, смешанная.

Система отопления присоединена частично по зависимой, а частично – по независимой схемам.

Рост тепловых нагрузок потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения в районе ул.Вычужанина практически полностью определяется новым жилищным строительством. Однако в 2011 году освоение территории нового микрорайона  только начнется.

В муниципальной энергетике, ощутимую долю в которой на сегодняшний день занимают малоэффективные котельные, сложилась не простая ситуация, обусловленная недостатком средств, как из-за низкой платежеспособности потребителей тепла, так и невозможности обновления оборудования, проведения работ по модернизации объектов за счет тарифной составляющей в сжатые сроки.

Данные обстоятельства в значительной степени сдерживают замену устаревших неэффективных котлов на более экономичные, проведение модернизации котельных агрегатов, сетей, внедрение энергосберегающих мероприятий и автоматизацию производственных процессов.

В данной работе представлены наиболее актуальные практические меры в сфере производства тепловой энергии на муниципальных котельных по внедрению энергоэффективного оборудования и технологий, надежного и устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами, эффективного использования собственных энергоресурсов с целью обеспечения населения, коммунально-бытовых и иных потребителей тепловой энергией.

3.2.Основные цели модернизации и переключения котельных к системе централизованного теплоснабжения:

- Снижение затрат на выработку тепловой энергии.

- Улучшение качества услуги и повышение надежности теплоснабжения потребителей.

- Уменьшение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.

- Улучшение производственной деятельности предприятия, решение технических и технологических проблем.

Решаемые задачи:

- Закрытие неэффективных котельных.

- Строительство новых теплотрасс.

- Модернизация оборудования котельных.

Существующее положение:

Предлагаемые мероприятия направлены на решение экономических и социальных проблем. Реализация мероприятий позволит снизить затраты на выработку тепловой энергии, повысить надежность работы объектов теплоснабжения, снизить выбросы загрязняющих веществ, улучшить условия труда персонала.

Часть потребителей отапливается от маломощных котельных, работающих на твёрдом топливе. Большинство котельных имеют изношенное оборудование, в связи с этим разработаны мероприятия по ликвидации угольных котельных в р.п.Тонкино. Закрытие большинства котельных позволит значительно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу от сжигания каменного угля.

В муниципальной собственности находится основная часть квартальных распределительных сетей Тонкинского муниципального района. Протяженность сетей отопления и горячего водоснабжения составляет 530,17км (в двухтрубном исчислении), количество центральных тепловых пунктов - 37 объектов.

### 3.3. Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения в разрезе: надежность, качество.

1) Рост аварийности на теплотрассах

На магистральных и внутриквартальных теплотрассах наблюдается тенденция роста повреждаемости, связанная с физическим износом трубопроводов, что приводит к увеличению аварийности и отключению потребителей на длительные сроки, росту тепловых потерь, и влечет за собой значительные материальные убытки, недовыполнение объёма реализации продукции. Рост аварийности сетей теплопроводов обусловлен малыми темпами внедрения прогрессивных технологий, которые должны закономерно увеличивать срок службы и сокращать потери. Кроме того, одним из факторов роста аварийности является сокращение физических объемов по капитальному ремонту и реконструкции и модернизации в предшествующие годы.

2) Высокая степень износа  теплосетей

Оборудование центральных тепловых пунктов и тепловых насосных станций, магистральных и внутриквартальных сетей на сегодняшний день имеет до 70% физического и морального износа. В результате, идет рост тепловых потерь, утечек и как следствие, рост подпитки сетевой воды.

3.4. Низкая техническая  оснащенность оборудования объектов ЦТП.

На ЦТП Тонкинского муниципального района установлено 121 ед. электродвигателей насосов. Срок эксплуатации электродвигателя составляет в среднем 15 лет. Количество двигателей, отработавших нормативный срок эксплуатации, составляет 60 единиц или 51% от общего количества.

Для сокращения тепловых и электрических потерь необходимо в кратчайшие сроки модернизировать существующее устаревшее оборудование  ЦТП с применением современных энергоэффективного оборудования, материалов и технологий.

3.5. Модернизация системы теплоснабжения с учетом потенциала энергоснабжения.

3.5.1. Основные направления модернизации системы теплоснабжения, выработка вариантов технических решений, технико-экономическое сравнение и выбор оптимального варианта.

Основными направлениями модернизации системы теплоснабжения являются:

1. Мероприятия по повышению энергоэффективности магистральных сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет.

Предусматривается:

-замена трубопроводов тепловой сети на предизолированные (в пенополиминеральной изоляции);

-замена клиновой запорной арматуры на шаровые краны;

-замена существующих сальниковых компенсаторов на сильфонные.

2. Мероприятия по повышению энергоэффективности внутриквартальных сетей  отопления. Планируется замена трубопроводов с применением предизолированных на сетях отопления, коррозионостойких. Применение труб из коррозионностойких материалов  сократит расходы на потребление электрической энергии и затраты на обслуживание и ремонт.

Данные мероприятия обеспечат более высокий уровень герметичности, надежности и долговечности трубопроводов, снизят тепловые потери, снизят количество отказов, повысят срок службы трубопроводов отопления, сократят расходы на ремонт и техническое обслуживание, тем самым повысят качество теплоснабжения потребителей тепловой энергией.

3.  Оснащение ЦТП  телемеханикой и охранной сигнализацией.

Применение технических средств телемеханизации определяется задачами диспетчерского управления и разрабатывается в комплексе с применением технических средств контроля, сигнализации, управления и автоматизации.

4. Замена индукционных счетчиков электроэнергии на электронные.

Для более точного учета электроэнергии и в перспективе переход учета электрической энергии на АСКУЭ требуется постепенная замена индукционных счетчиков на электронные.

5. Установка узлов учета тепловой энергии.

Установка приборов учета обеспечит предприятие дополнительными данными для взаиморасчетов и урегулирования тарифов.

3.6. Прогноз развития существующей системы теплоснабжения  с учетом социально-экономических условий

Согласно утвержденного Генерального плана в период первой очереди (до 2015г.) запланировано жилищное строительство в объеме  2500 кв. м общей площади.

Основными первоочередными планировочными мероприятиями являются:

- Новое малоэтажное жилищное строительство на улицах: Дружбы, Мира, Лесная, Тургенева, Юбилейная.

- Выборочная реконструкция существующих кварталов в пределах действующих нормативов (в центральной части р.п.Тонкино и др.) на основании современных проектов планировки.

- Продолжение формирования районов нового малоэтажного строительства  и др.

3.7. Прогноз развития системы теплоснабжения (мероприятия программы)

По опыту многих стран центральной и восточной Европы, видно, что расход тепловой энергии значительно сокращается при повышении эффективности ее использования, как по теплоснабжению, так и по теплопотреблению. Для обеспечения такого сокращения, новые подключения едва ли являются достаточными средствами.

Будущий объем потребления энергии будет состоять из объемов потребления существующего контингента постоянных потребителей и новых потребителей. Общий результирующий расход в р.п.Тонкино, в соответствии с прогнозом, немного возрастет в течение следующих нескольких лет, но, затем, снова снизится, т.к. будет превалировать спад текущего потребления энергии. К 2015 году, уровень потребления энергии будет ниже текущего.

Мероприятия программы:

1.Реконструкция центральной котельной и тепловых сетей р.п.Тонкино, ул Победы, д.10 «а» (стоимость 47 млн.руб.).

2.Регулировка систем теплоснабжения  трёх котельных в  р.п. Тонкино (стоимость 170 тыс.руб.):

- по ул.Первомайская;

- по ул.Комсомольская;

- по ул.Гагарина.

3.Наладка гидравлического режима (стоимость 350 тыс.руб.):

- по ул.Первомайская;

- по ул.Комсомольская;

- по ул.Гагарина.

4.Реконструкция теплотрасс протяжённостью 1062 метра, диаметром от 50 до 100 мм от котельной ОАО «Тонкинская сельхозтехника» (стоимость 3030 тыс.руб.).

5.Реконструкция котельной  по ул.Комсомольская - 2:

- замена двух котлов;

- замена дымовой трубы;

- гидравлика сетей.

6. Реконструкция котельной МДОУ «Сказка» (стоимость 500 тыс.руб.)

3.8. Разработка и определение целевых индикаторов, отражающих потребности  в товарах и услугах организации системы теплоснабжения

Мероприятия, отражённые в Программе, обусловлены необходимостью строительства и модернизации с целью обеспечения надёжного, безопасного и достаточного теплоснабжения потребителей Тонкинского муниципального района.

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивает положительный эффект в развитии инфраструктуры теплоснабжения города, а также определяет участие в ней следующих хозяйствующих субъектов: предприятий, непосредственно реализующих программу; организаций, обеспечивающих услугами предприятия; поставщиками материалов; строительными организациями и др.

Таким образом, реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий могут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

Раздел 4. Комплексное развитие системы водоотведения

(хозяйственно-бытовая канализация).

4.1. Анализ существующей системы водоотведения и очистки сточных вод в городе и выявление проблем функционирования.

С 2005 по 2008 год велось строительство системы хозяйственно-бытовой канализации производительностью 500 куб.м. в сутки в р.п.Тонкино. Сметная стоимость в ценах 2008 года составляет 100,805 млн.руб.. Всего освоено средств за 4 года 84,319 млн.руб. В 2011 году планируется возобновить работы и завершить строительство очистных сооружений и дворовых сетей (в ценах 2010 года 28,173 млн.руб.) с вводом которых улучшится санитарное состояние р.п.Тонкино, появится возможность массовой новой застройки.

Раздел 5. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

5.1 Анализ существующей системы утилизации (захоронения)  и выявление проблем функционирования

При эксплуатации полигона разрабатывается регламент и режим работы полигона, инструкции по приему бытовых отходов, с учетом требований производственной санитарии для работающих на полигоне, обеспечивается контроль за составом поступающих отходов, ведется учет поступающих отходов, осуществляется контроль за распределением отходов в работающей части полигона, обеспечивается технологический цикл по изоляции отходов.

Полигон располагается в 0,75 км. Юго-восточнее д.Плотниково Тонкинского района. Данное местоположение было выбрано в связи с тем, что территория имеет ровный, спокойный рельеф, коэффициент фильтрации грунтов в основании полигона близкий к нормативному, грунтовые воды встречаются на глубине залегания глубже 2,7 м, и только в северо-западном углу площадки на глубине 1,9 — 2,5 м. Инженерно-геологические условия площадки: грунт - песок пылеватый, глина красно-бурая, полутвердая, допустимое давление 2,3 кг/кв.см.

Полигон действует на основании распоряжения администрации Тонкинского муниципального района от 11.04.2001 года № 184.

Санитарно-защитная зона полигона (СЗЗ) составляет 500 м.

Площадь участка 2,65 Га.

Общая мощность 90 тыс. куб.м.

Общий объём накопленных отходов 56,6 тыс. куб.м.

Объём ТБО, образовавшийся в районе за:

2009 год – 6,345 тыс.куб.м.

2010 год – 8,690 тыс.куб.м.

Полигон огражден забором для предотвращения проникновения на его территорию посторонних лиц.

Полигон - это природоохранное сооружение, обеспечивающее защиту от загрязнений атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод.

Разработан  режим работы полигона, инструкции по приему отходов, с учетом требований производственной санитарии для работающих на полигоне, обеспечивается контроль за составом поступающих отходов, ведется ежедневный учет поступающих отходов.

Силами обслуживающего персонала полигона проводится осмотр территории санитарно-защитной зоны и прилегающих земель к подъездной дороге, и в случае загрязнения их, обеспечивается тщательная уборка мусора.

5.1.1.1 Организация сбора и вывоза  твердых бытовых отходов. Характеристика технологического процесса

Сбор и  вывоз ТБО осуществляет Муниципальное унитарное предприятие Тонкинского района «Тонкинские теплосети». Транспортирование отходов осуществляется автомобилем мусоровоз в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. В случае нарушения правил перевозки ТБО составляется "Акт о нарушении правил перевозки твердых бытовых отходов". Далее мусоровоз направляется на площадку складирования. Для удобства заполнения и соблюдения санитарных норм - участок разделяется на рабочие площадки. Каждая рабочая площадка заполняется в течение 1 месяца. Не допускается беспорядочное складирование ТБО, а только в пределах отведенной на данные сутки площадке. Мусоровозы по временной дороге въезжают на площадку перед рабочей картой и выгружают отходы. Выгруженные отходы сдвигает трактор - уплотнитель на рабочую карту и уплотняет их. Уплотненный слой ТБО высотой 2 м изолируется слоем грунта 0,25 м. Уплотнение ТБО осуществляется трактором-уплотнителем  6-х кратным проходом по одному месту. Работа  уплотнителя предусматривает размещение опасных отходов с их максимально возможной плотностью. Промежуточная и окончательная изоляция уплотненного слоя ТБО осуществляется грунтом.

5.1.1.2 Потребители

С нанимателями жилых помещений в многоквартирных жилых домах  заключаются договора социального найма в которых отражается тариф и месячный объём по вывозу ТБО. В качестве управляющей компании по управлению многоквартирными домами в р.п. Тонкино выступает ООО «Тонкинокоммунинвест». Данная организация заключила договора управления многоквартирным домом с собственниками жилых помещений. В данном договоре также отражены обязательства собственников жилых помещений по оплате жилищных услуг по вывозу ТБО. С собственниками жилых домов, проживающих в частном секторе, Муниципальное унитарное предприятие Тонкинского района «Тонкинские теплосети» заключены договора на предоставление коммунальных и жилищных услуг.

Действующий тариф на вывоз ТБО – 104 руб. 18 коп. за 1 куб.м. в месяц. Норматив установлен в размере 0,088 куб.м. (9,17 руб.) с одного человека в месяц.

5.2.Мероприятия модернизации существующей системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Установить бетонное ограждение полигона, произвести установку бытового помещения для персонала и выполнить оканавливание участка.

Потребности на реализацию мероприятий по модернизации системы утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов до 2015 года составляют    11,5 млн. руб.

Таблица 2. Перспективные показатели развития муниципального образования

|  | Отчетный период |  |  | Период 1 |  |  | Период 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Численность населения, в том числе основные демографические показатели (рождаемость, смертность, миграция, тыс.чел.) | 9,55 | 9,31 | 9,1 | 9,0 | 9,1 | 9,38 | 9,47 | 9,62 |
| Доходы населения, в т.ч. по децильным (или квантильным) группам тыс.руб/чел. в год | 58,6 | 66,1 | 74,5 | 81,55 | 88,87 | 96,2 | 98,1 | 102,6 |
| Площадь жилищного фонда, тыс.м2, в т.ч. многоквартирные жилые здания , в т.ч. ввод, снос, комплексный капитальный ремонт, тыс.м2 | 236,4 | 242,8 | 243,4 | 244,9 | 244,9 | 245,2 | 245,2 | 246,7 |
| Отдельно стоящие здания организаций финансируемых из бюджетов всех уровней, в т.ч. ввод, снос, капитальный ремонт, тыс.м2 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 |
| Прочие общественно-деловые здания, в т.ч. ввод, снос, капитальный ремонт, тыс.м2 |  |  |  |  |  | 7,4 | 3,586 |  |
| Промышленная застройка (расширение, выведение из города) тыс. м2 (возможно качественное описание) |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |
| Развитие промышленности, % к отчетному году | 128 | 126 | 106 | 107 | 109 | 110 | 108 | 106 |

Таблица 3. Прогноз потребности в коммунальных ресурсах

|  | Отчетный период |  |  |  |  | Период 1 |  |  |  | Период 2 |  | Период 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 год | 2009 год |  | 2010 год |  | 2011 год |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Наименование коммунального ресурса 1- теплоэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход | 17631 | 16948 |  | 17517 |  |  | 18290 | 18290 | 18290 | 18290 | 18290 | 18290 | 18290 |
| Многоквартирные жилые здания , в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| существующие | 10495 | 14397 |  | 13191 |  |  | 13191 | 13191 | 13191 | 13191 | 13191 | 13191 | 13191 |
| новые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комплексно отремонтированные и реконструированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций | 7136 | 2551 |  | 4320 |  |  | 5099 | 5099 | 5099 | 5099 | 5099 | 5099 | 5099 |
| Прочие общественно-деловые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ресурсоснабжающие организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 17631 | 16948 |  | 17517 |  |  | 18290 | 18290 | 18290 | 18290 | 18290 | 18290 | 18290 |
| Наименование коммунального ресурса 2-вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход тыс.м.куб. | 180 |  | 179 |  | 170 |  | 172 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Многоквартирные жилые здания , в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| существующие | 142 |  | 140 |  | 138 |  | 135,8 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| новые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комплексно отремонтированные и реконструированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций | 38 |  | 39 |  | 32 |  | 36,2 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Прочие общественно-деловые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ресурсоснабжающие организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 180 |  | 179 |  | 170 |  | 172 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |

Таблица 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

|  | Отчетный период |  |  | Период 1 |  |  | Период 2 |  | Период 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | 18 | 18 | 17,7 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 |  |
| доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | 17 | 16,6 | 14,2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 |  |
| уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | 99 | 81 | 94 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 |  |
| доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | 17 | 16,4 | 12,9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 |  |
| другие критерии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование коммунального ресурса 1- теплоэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спрос на ресурс | 18844 | 16948 | 17517 | 18290 | 18290 | 18290 | 18290 | 18290 | 18290 | 18290 |  |
| Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета | 169 | 169 | 350 | 549 | 873 | 915 | 5487 | 7316 | 9145 | 12883 |  |
| Надежность работы системы, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество аварий в системе, шт | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| количество инцидентов в системе, шт | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Эффективность производства единицы ресурса, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средневзвешенный удельный расход топлива на производства единицы ресурса (по МО) | 284 | 310 | 251 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |  |
| удельный расход воды на производство ресурса (по МО) | 0,5 | 0,4 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |  |
| удельный расход электроэнергии на производство ресурса (по МО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| %% собственных нужд при производстве ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие показатели эффективности производства ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели оценки воздействия на окружающую среду при производстве ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность передачи ресурса, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| %% нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фактические потери в сетях ( по данным отчетного баланса) | 430 | 1956 | 1866 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 |  |
| расход электроэнергии на передачу единицы ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные целевые показатели по коммунальному ресурсу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование коммунального ресурса 2 - вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спрос на ресурс | 180000 | 179000 | 170000 | 172030 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 |  |
| Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета | 0 | 6300 | 17200 | 34000 | 51000 | 68000 | 85000 | 102000 | 119000 | 136000 |  |
| Надежность работы системы, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество аварий в системе, шт | 59 | 60 | 59 | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 |  |
| количество инцидентов в системе, шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед. | 59 | 60 | 59 | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 |  |
| длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час | 354 | 360 | 354 | 300 | 300 | 240 | 240 | 180 | 120 | 60 |  |
| Эффективность производства единицы ресурса, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средневзвешенный удельный расход топлива на производства единицы ресурса (по МО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| удельный расход воды на производство ресурса (по МО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| удельный расход электроэнергии на производство ресурса (по МО) | 263135 | 279149 | 365816 | 371636 | 334472 | 334472 | 334472 | 334472 | 334472 | 334472 |  |
| %% собственных нужд при производстве ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие показатели эффективности производства ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели оценки воздействия на окружающую среду при производстве ресурса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Эффективность передачи ресурса, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| %% нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фактические потери в сетях ( по данным отчетного баланса) | 22000 | 20000 | 25000 | 20000 | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 |  |
| расход электроэнергии на передачу единицы ресурса | 263135 | 279149 | 365816 | 371636 | 334472 | 334472 | 334472 | 334472 | 334472 | 334472 |  |
| Иные целевые показатели по коммунальному ресурсу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5. Затраты и эффекты от реализации проектов в сфере ресурсоснабжения

|  | Период 1 |  |  | Период 2 |  | Период 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год 1 | год 2 | год 3 | год 1 | год 2 | год 1 | год 2 |
| Наименование системы коммунальной инфраструктуры N1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство ресурса |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование инвестиционного проекта N1 (со ссылкой на соответствующий подраздел Обосновывающих материалов) |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты, млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффекты (перечислить, какие именно), млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование инвестиционного проекта N2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |
| Передача ресурса |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование инвестиционного проекта Nn (со ссылкой на соответствующий подраздел Обосновывающих материалов) |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты, млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффекты (перечислить, какие именно), млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование инвестиционного проекта Nm |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование системы коммунальной инфраструктуры N2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ………… |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затраты на проекты, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого эффект от проектов, млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6. Программа мероприятий по ресурсосбережению

|  | Период 1 |  |  | Период 2 |  | Период 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год 1 | год 2 | год 3 | год 1 | год 2 | год 1 | год 2 |
| Ресурсосбережение при капитальных ремонтах |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1, количество |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2, количество |  |  |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на мероприятия, млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффекты, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение электрической нагрузки, кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение потребления электроэнергии, тыс.квтч |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение тепловой нагрузки, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение потребление воды, м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение водоотведения, м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| общая стоимость сэкономленных ресурсов, (в ценах соответствующих лет) млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1, количество |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2, количество |  |  |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на мероприятия, млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффекты, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение электрической нагрузки относительно базового уровня, кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение потребления электроэнергии, тыс.квтч |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение тепловой нагрузки, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение потребление воды, м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение водоотведения, м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| общая стоимость сэкономленных ресурсов, млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Ресурсосбережение вне капитальных ремонтов |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1, количество |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2, количество |  |  |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на мероприятия, млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффекты, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение электрической нагрузки, кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение потребления электроэнергии, тыс.квтч |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение тепловой нагрузки, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение потребление воды, м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение водоотведения, м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| общая стоимость сэкономленных ресурсов, млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1, количество |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2, количество |  |  |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на мероприятия, млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффекты, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение электрической нагрузки, кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение потребления электроэнергии, тыс.квтч |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение тепловой нагрузки, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение потребление воды, м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение водоотведения, м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| общая стоимость сэкономленных ресурсов, млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1, количество |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2, количество |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на мероприятия, млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффекты, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение электрической нагрузки, кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение потребления электроэнергии, тыс.квтч |  |  |  |  |  |  |  |
| общая стоимость сэкономленных ресурсов, млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затраты, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость сэкономленных ресурсов, млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение электрической нагрузки, кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления электроэнергии, тыс.кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребление воды, м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение водоотведения, м3 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7. Программа установки приборов учета

|  | Период 1 |  |  | Период 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год 1 | год 2 | год 3 | год 1 | год 2 |
| Многоквартирные жилые здания |  |  |  |  |  |
| Общедомовые приборы учета: |  |  |  |  |  |
| Электросчетчики, штук | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Теплосчетчики, штук | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Счетчики воды, штук | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Счетчики газа, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные приборы учета: |  |  |  |  |  |
| Электросчетчики, штук | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Теплосчетчики, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Счетчики воды, штук | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Счетчики газа, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты на установку приборов учета, млн.руб | 0,649 | 0,653 | 1,071 | 1,071 | 1,071 |
| Стоимость эксплуатации установленных приборов учета, млн.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение (увеличение) затрат на коммунальные ресурсы за счет прекращения использования нормативов оказания коммунальных услуг, млн.руб | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,1 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций |  |  |  |  |  |
| Электросчетчики, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплосчетчики, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Счетчики воды, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Счетчики газа, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты, млн.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты на установку приборов учета, млн.руб |  |  |  |  |  |
| Стоимость эксплуатации установленных приборов учета, млн.руб |  |  |  |  |  |
| Снижение затрат на коммунальные ресурсы за счет прекращения использования расчетного способа, млн.руб |  |  |  |  |  |
| Установка приборов учета вне капитальных ремонтов |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые здания |  |  |  |  |  |
| Общедомовые приборы учета: |  |  |  |  |  |
| Электросчетчики, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплосчетчики, штук | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Счетчики воды, штук | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Счетчики газа, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты на установку приборов учета, млн.руб | 0,494 | 0,502 | 0,502 | 0,519 | 0,519 |
| Стоимость эксплуатации установленных приборов учета, млн.руб | - | - | - | - | - |
| Снижение затрат на коммунальные ресурсы за счет прекращения использования нормативов оказания коммунальных услуг, млн.руб | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций |  |  |  |  |  |
| Электросчетчики, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплосчетчики, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Счетчики воды, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Счетчики газа, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты, млн.руб Затраты на установку приборов учета, млн.руб |  |  |  |  |  |
| Стоимость эксплуатации установленных приборов учета, млн.руб |  |  |  |  |  |
| Снижение затрат на коммунальные ресурсы за счет прекращения использования расчетного способа, млн.руб |  |  |  |  |  |
| Снижение затрат на коммунальные ресурсы за счет прекращения использования расчетного способа, млн.руб |  |  |  |  |  |
| Уличное освещение |  |  |  |  |  |
| Электросчетчики, штук |  |  |  |  |  |
| Затраты на установку приборов учета, млн.руб |  |  |  |  |  |
| Стоимость эксплуатации установленных приборов учета, млн.руб |  |  |  |  |  |
| Снижение затрат на коммунальные ресурсы за счет прекращения использования расчетного способа, млн.руб |  |  |  |  |  |
| Итого затраты на установку приборов учета, млн.руб. | 1,143 | 1,155 | 1,573 | 1,59 | 1,59 |
| Стоимость эксплуатации установленных приборов учета, млн.руб | - | - | - | - | - |
| Снижение затрат на коммунальные ресурсы за счет прекращения использования расчетного способа, млн.руб | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,6 |

Таблица 8. График реализации проектов в коммунальной инфраструктуре для обеспечения своевременного ввода основных объектов

|  | Период 1 |  |  | Период 2 |  | Период 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год 1 | год 2 | год 3 | год 1 | год 2 | год 1 | год 2 |
| Наименование основного объекта N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование проектов в ресурсосбережении |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и номер проекта в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и номер проекта в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и номера проектов в водоснабжении и водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного объекта N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9. Тарифы, надбавки, плата за подключение

|  | Период 1 |  |  | Период 2 |  | Период 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год 1 | год 2 | год 3 | год 1 | год 2 | год 1 | год 2 |
| Тарифы для действующих организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на … |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на .. |  |  |  |  |  |  |  |
| Надбавка к тарифу…. |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на … |  |  |  |  |  |  |  |
| Надбавка к тарифу…. |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за присоединение (подключение) |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации N 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………….. |  |  |  |  |  |  |  |
| Тарифы для новых организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на … |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на .. |  |  |  |  |  |  |  |
| Надбавка к тарифу…. |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на … |  |  |  |  |  |  |  |
| Надбавка к тарифу…. |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за присоединение (подключение) |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации N 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………….. |  |  |  |  |  |  |  |
| Тарифы для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на электроэнергию |  |  |  |  |  |  |  |
| для населения |  |  |  |  |  |  |  |
| для прочих потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на мощность |  |  |  |  |  |  |  |
| Надбавка к тарифу на электроэнергию |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение к электрическим сетям |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |
| для населения | 1952,4 | 2147,17 | 2147,17 | 2147,17 | 2147,17 | 2147,17 | 2147,17 |
| для прочих потребителей | 1952,4 | 2147,17 | 2147,17 | 2147,17 | 2147,17 | 2147,17 | 2147,17 |
| Надбавка к тарифу на теплоэнергию |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение к тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на горячую воду |  |  |  |  |  |  |  |
| для населения |  |  |  |  |  |  |  |
| для прочих потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Надбавка к тарифу на горячую воду |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на холодную воду |  |  |  |  |  |  |  |
| для населения | 26,22 | 28,77 | 31,65 | 31,65 | 31,65 | 31,65 | 31,65 |
| для прочих потребителей | 26,22 | 28,77 | 31,65 | 31,65 | 31,65 | 31,65 | 31,65 |
| Надбавка к тарифу на холодную воду |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение к водопроводным сетям |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| для населения |  |  |  |  |  |  |  |
| для прочих потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Надбавка к тарифу на водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение к канализационным сетям |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на захоронение (утилизацию) ТБО |  |  |  |  |  |  |  |
| для населения руб/чел. | 9,17 | 10,09 | 11,1 | 12,21 | 13,43 | 14,77 | 16,25 |
| для прочих потребителей м3 | 114,6 | 126,06 | 138,67 | 152,54 | 167,79 | 184,57 | 203,03 |
| Надбавка к тарифу на утилизацию ТБО |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф на сбор и вывоз ТБО |  |  |  |  |  |  |  |
| для населения |  |  |  |  |  |  |  |
| для прочих потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф за пользование МБИР |  |  |  |  |  |  |  |
| для населения |  |  |  |  |  |  |  |
| для прочих потребителей |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10. Доступность коммунальных услуг для населения (показатели, достигаемые при реализации ПКР)

|  | Период 1 |  |  | Период 2 |  | Период 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год 1 | год 2 | год 3 | год 1 | год 2 | год 1 | год 2 |
| Совокупный платеж населения за коммунальные услуги, млн.рублей | 34,6 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| Критерии доступности: |  |  |  |  |  |  |  |
| - доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % , в т.ч.: | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| По децильной группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| По децильной группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| По децильной группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| По децильной группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| По децильной группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| По децильной группе 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| По децильной группе 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| По децильной группе 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| По децильной группе 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| По децильной группе 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 . доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 |
| - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги,% | 92 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 100 |
| - доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 |
| Другие критерии |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 11. Программа инвестиционных проектов в системе теплоснабжения.

|  | Период 1 |  |  | Период 2 |  | Период 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год 1 | год 2 | год 3 | год 1 | год 2 | год 1 | год 2 |
| Наименование и номер проекта по производству тепла на ТЭЦ | №1 | №2 | №3 | №4 |  |  |  |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| проектно-сметная документация |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| строительно-монтажные работы | 22,6 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| непредвиденные расходы | 0,226 |  |  |  |  |  |  |
| налог на добавленную стоимость | 4,12 |  |  |  |  |  |  |
| Всего смета группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты, млн. руб., в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция | 27,0 |  |  |  |  |  |  |
| техническое перевооружение |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффекты, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| отношение установленной тепловой мощности к присоединенной тепловой нагрузке (для котельных), б/р |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход условного топлива на выработку тепла (для котельных и ТЭЦ), кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| изменение выбросов и сбросов |  |  |  |  |  |  |  |
| расход топлива по отношении к базовому расходу, тыс. тут |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффекты, млн.руб., в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| дополнительная маржинальная прибыль, за счет снижения производственных издержек, прежде всего за счет изменения топливной составляющей |  |  |  |  |  |  |  |
| дополнительная валовая выручка |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение штрафов за выбросы и сбросы |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие производственные КПЭ, выражаемые в денежном эквиваленте |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и номер проекта по передаче тепла по тепловым сетям первого контура |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| проектно-сметная документация |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| налог на добавленную стоимость |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего смета группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты, млн. руб., в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
| техническое перевооружение |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффекты, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потерь тепла при передаче по тепловым сетям первого контура, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потерь теплоносителя по тепловым сетям первого контура, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение относительной материальной характеристики тепловых сетей, м2/Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение количества зарегистрированных инцидентов, единиц событий |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение количества зарегистрированных аварий, единиц событий |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение среднего времени устранения инцидента, час |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение среднего времени устранения аварии, час |  |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация недоотпуска тепла по причине инцидентов и аварий, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффекты, млн.руб., в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| дополнительная маржинальная прибыль, за счет снижения производственных издержек, прежде всего за счет изменения топливной составляющей |  |  |  |  |  |  |  |
| дополнительная валовая выручка |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение штрафов за выбросы и сбросы |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12. Программа инвестиционных проектов в системе водоснабжения

|  | Период 1 |  |  | Период 2 |  | Период 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год 1 | год 2 | год 3 | год 1 | год 2 | год 1 | год 2 |
| Наименование и номер проекта Подъем воды и очистка воды | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |  |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| проектно-сметная документация | 0,243 |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование | 0,012 |  |  |  |  |  |  |
| строительно-монтажные работы | 4,27 | 1,85 |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 4,58 |  |  |  |  |  |  |
| непредвиденные расходы | 0,29 | 0,17 |  |  |  |  |  |
| налог на добавленную стоимость | 1,8 |  |  |  |  |  |  |
| Всего смета группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты, млн. руб., в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 45,0 |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция |  | 9,775 | 8,605 | 8,7 | 9,2 | 16,0 |  |
| техническое перевооружение |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффекты, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспечение объемов производства | + | + | + | + | + | + |  |
| качество ресурса (услуги) | + | + | + | + | + | + |  |
| надежность |  |  |  |  |  |  |  |
| сбалансированность системы |  |  |  |  |  |  |  |
| доступность (физическая) | + | + | + | + | + | + |  |
| энергетическая эффективность |  |  |  |  |  |  |  |
| воздействие на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффекты, млн.руб., в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| дополнительная маржинальная прибыль, за счет снижения производственных издержек |  |  |  |  |  |  |  |
| дополнительная валовая выручка |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение штрафов за выбросы и сбросы |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие производственные КПЭ, выражаемые в денежном эквиваленте |  |  |  |  |  |  |  |

6. Мониторинг Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Тонкинского муниципального района.

Мониторинг рекомендуется проводить по индикаторам, которые предложены в данной программе в качестве целевых. Индикаторы разработаны на основании требований, заявленных в техническом задании. Значения индикаторов рекомендуется определять за каждый год в течение срока реализации программы.

Индикаторы формировались таким образом, чтобы они отражали потребности муниципального образования в товарах и услугах организации коммунального комплекса, требуемый уровень качества и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры при соразмерных затратах и экологических последствиях; соответствующие аспекты эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, а именно:

- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) организации коммунального комплекса;

- сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;

- доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами организации коммунального комплекса);

- эффективность деятельности организации коммунального комплекса;

- обеспечение инженерно-экологических требований.

В результате планируемой масштабной работы по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры  на период с 2010 до 2015 года определены  целевые индикаторы по каждому виду оказания услуг населению и  предприятиям. Целевые индикаторы представлены в каждом разделе комплексной программы.

Комплексное управление программой будет осуществляться путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий могут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.